COCHING AI

화장품 처방 종합 데이터 아키텍처

DB 갱신 엔진 v3 — 전체 데이터 카테고리 설계서

2026.03.10 | ERNS Corp | Confidential

1. 총괄 개요

화장품 가이드 처방을 생성하기 위해서는 단순한 성분 리스트가 아니라, 원료의 물리화학적 특성, 복합원료 구성 정보, 제형별 배합 노하우, 규제 데이터, 안정성 시험 기준, 공정 조건 등 다층적인 데이터가 필요합니다. 이 문서는 화장품 연구원의 관점에서 처방에 필요한 모든 데이터를 10개 카테고리로 분류하고, 각 카테고리의 세부 항목과 데이터 소스를 정의합니다.

설계 목표:

• 가이드 처방 생성 시 AI가 참조할 수 있는 완전한 지식 베이스 구축

• 2시간마다 자동 갱신 + 즉시 실행 지원

• E:\COCHING\data + ~/.n8n/coching-data 이중 백업

• PostgreSQL DB 연동으로 고속 검색 지원

1.1 전체 데이터 카테고리 (10개)

| # | 카테고리 | 설명 | 예상 레코드 | 갱신 주기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 규제 데이터 (REGULATION) | KR/EU/US 배합한도, 금지성분, 사용제한 | ~5,000건 | 2시간 |
| 2 | 단일 원료 물성 (INGREDIENT_SPEC) | pH, 점도, HLB, 용해도, 분자량 등 | ~3,000건 | 2시간 |
| 3 | 복합원료 DB (COMPOUND_INGREDIENT) | 실리콘엘라스토머, 벤톤겔, 프리믹스 등 | ~500건 | 2시간 |
| 4 | 제형별 가이드 처방 (FORMULATION_GUIDE) | 28+제형 기본 배합비, pH/점도 기준 | ~30건 | 수동 |
| 5 | 원료 호환성 매트릭스 (COMPATIBILITY) | 성분 간 상호작용, 비호환 조합 | ~200건 | 일 1회 |
| 6 | 안정성 시험 기준 (STABILITY_TEST) | 가속/장기 시험 조건, 판정 기준 | ~50건 | 월 1회 |
| 7 | 공정 조건 DB (PROCESS_CONDITION) | 유화 온도, 교반 속도, 냉각 프로파일 | ~80건 | 수동 |
| 8 | 포장재 호환성 (PACKAGING_COMPAT) | 용기 재질별 성분 호환성 | ~100건 | 월 1회 |
| 9 | 원가 기준 데이터 (COST_REFERENCE) | 원료 단가, 등급별 가격대 | ~500건 | 주 1회 |
| 10 | 트렌드/시장 데이터 (MARKET_TREND) | 신원료, 클린뷰티, 비건 트렌드 | ~200건 | 일 1회 |

2. 카테고리 1: 규제 데이터 (REGULATION)

화장품 처방에서 가장 먼저 확인해야 하는 것이 규제입니다. 배합한도를 초과하면 제품 출시가 불가능하므로, 처방 생성 시 실시간으로 규제 적합성을 검증해야 합니다.

2.1 수집 대상 및 필드

| 필드 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| country | 규제 국가/권역 | KR / EU / US / CN / JP |
| ingredient_name | 원료명 (국문/영문) | 나이아신아마이드 / Niacinamide |
| inci_name | 국제 INCI 표준명 | Niacinamide |
| cas_number | CAS 등록번호 | 98-92-0 |
| max_concentration | 최대 배합한도 (%) | 5.0% (KR 기능성) |
| restriction_type | 규제 유형 | 배합한도/금지/사용제한/보존제한도 |
| product_type | 적용 제품 유형 | leave-on / rinse-off / 전체 |
| condition | 사용 조건 | pH 3.0 이상에서만 사용 |
| effective_date | 시행일 | 2024-07-01 |
| notes | 비고/근거법령 | 화장품법 시행규칙 별표3 |

2.2 데이터 소스

| 소스 | URL/접근방법 | 제공 데이터 |
| --- | --- | --- |
| 식약처 공공API | openapi.foodsafetykorea.go.kr | KR 배합한도, 금지성분 |
| EU COSING DB | ec.europa.eu/cosing | EU 성분규제 (Annex II~VI) |
| FDA OTC Monograph | dailymed.nlm.nih.gov | US OTC 성분 한도 |
| NMPA (중국) | nmpa.gov.cn | CN 화장품 성분 목록 |
| PMDA (일본) | pmda.go.jp | JP 약기법 규제 |
| ASEAN Cosmetic Directive | asean.org | 아세안 통합 규제 |

3. 카테고리 2: 단일 원료 물성 (INGREDIENT_SPEC)

각 원료의 물리화학적 특성은 처방 설계의 기초입니다. pH, 점도, HLB, 용해도 등의 데이터가 없으면 안정적인 처방을 만들 수 없습니다.

3.1 필수 물성 필드

| 필드 | 단위/형식 | 중요도 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| inci_name | 텍스트 | ★★★ | 국제 표준 성분명 |
| cas_number | 텍스트 | ★★★ | CAS 등록번호 (유일 식별자) |
| function_type | 텍스트 | ★★★ | 기능분류: 유화제/증점제/보습제/방부제/활성성분/계면활성제/유연제/실리콘/왁스/안료/향료 |
| molecular_weight | g/mol | ★★☆ | 분자량 (침투도/안정성 판단) |
| ph_range | 숫자 범위 | ★★★ | 사용 가능 pH 범위 (예: 4.0-8.0) |
| viscosity | cP (mPa·s) | ★★★ | 순물질 점도 또는 특정 농도에서의 점도 |
| hlb_value | 0-20 | ★★★ | 유화제의 HLB 값 (O/W vs W/O 판단) |
| melting_point | ℃ | ★★☆ | 융점 (공정 온도 결정) |
| boiling_point | ℃ | ★☆☆ | 비점 (휘발성 판단) |
| solubility_water | g/L | ★★☆ | 수용해도 |
| solubility_oil | g/L | ★★☆ | 유용해도 |
| log_p | 숫자 | ★★☆ | 옥탄올-물 분배계수 (친수/친유 판단) |
| refractive_index | 숫자 | ★☆☆ | 굴절률 (투명도 영향) |
| specific_gravity | 숫자 | ★★☆ | 비중 (계량 및 충전량 계산) |
| appearance | 텍스트 | ★☆☆ | 외관 (액상/분말/왁스/페이스트) |
| odor | 텍스트 | ★☆☆ | 냄새 특성 |
| recommended_usage | % 범위 | ★★★ | 권장 배합량 범위 |
| max_usage | % 범위 | ★★★ | 최대 허용 배합량 |
| ionic_type | 텍스트 | ★★★ | 이온성: 음이온/양이온/양쪽성/비이온 |
| supplier | 텍스트 | ★☆☆ | 주요 공급사 |
| grade | 텍스트 | ★★☆ | 등급: 화장품용/식품용/의약품용 |
| storage_condition | 텍스트 | ★★☆ | 보관 조건 (온도/차광/밀폐) |

4. 카테고리 3: 복합원료 DB (COMPOUND_INGREDIENT)

이것이 가장 중요한 카테고리 중 하나입니다. 실제 화장품 제조 현장에서는 순수 단일 원료보다 원료사에서 미리 블렌딩한 복합원료(Compound/Blend)를 훨씬 더 많이 사용합니다. 이 복합원료의 구성 INCI와 비율을 알아야 전성분 표기와 규제 검토가 가능합니다.

4.1 복합원료란?

원료사(Dow, Evonik, Shin-Etsu, BASF 등)가 여러 단일 원료를 특정 비율로 미리 혼합하여 상품명으로 판매하는 원료입니다. 처방서에는 상품명(Trade Name)으로 기재하지만, 전성분 표기 시에는 구성 INCI를 각각 분리하여 함량순으로 나열해야 합니다.

4.2 복합원료 필수 필드

| 필드 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| trade_name | 상품명 (원료사 브랜드명) | Dow Corning 9041 |
| supplier | 공급사/제조사 | Dow Chemical (현 Dow Inc.) |
| category | 복합원료 유형 | silicone_elastomer / organo_clay / premix / blend |
| total_composition | 구성 INCI 전체 목록 (JSON) | [{inci:"Cyclopentasiloxane", pct:89}, {inci:"Dimethicone Crosspolymer", pct:11}] |
| appearance | 외관 | 투명~반투명 겔 |
| viscosity | 점도 (cP) | 1,000-5,000 |
| specific_gravity | 비중 | 0.95-0.98 |
| ph | pH (해당 시) | N/A (비수계) |
| recommended_usage | 권장 배합량 (%) | 5-30% |
| application | 적용 제형 | 크림, 세럼, 메이크업 베이스 |
| process_notes | 공정 주의사항 | 유상에 투입, 고속 교반 금지 |
| tds_url | TDS 문서 링크 | dow.com/documents/... |
| msds_url | MSDS 문서 링크 | dow.com/msds/... |

4.3 주요 복합원료 분류 및 대표 제품

■ 실리콘 엘라스토머 (Silicone Elastomer Gel)

실리콘 엘라스토머는 가교(crosslinked) 디메치콘 파우더를 사이클로실록산에 분산시킨 겔입니다. 크림, 세럼, 파운데이션 등에 벨벳 같은 발림성과 매끈함을 부여합니다.

| 상품명 | 공급사 | 구성 INCI (비율) | 점도(cP) | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC 9040 | Dow | Cyclopentasiloxane (88%) + Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (12%) | 800-2000 | O/W 크림, 세럼 |
| DC 9041 | Dow | Dimethicone (89%) + Dimethicone Crosspolymer (11%) | 3000-7000 | W/O 크림, 메이크업 |
| DC 9045 | Dow | Cyclopentasiloxane (83%) + Dimethicone Crosspolymer (12%) + Dimethicone (5%) | 1500-4000 | 고급 스킨케어 |
| DC EL-8050 | Dow | Cyclopentasiloxane + Polysilicone-11 | 500-2000 | 선케어, 컬러 |
| KSG-15 | Shin-Etsu | Cyclopentasiloxane (85%) + Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (15%) | 2000-5000 | 범용 엘라스토머 |
| KSG-16 | Shin-Etsu | Dimethicone (85%) + Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (15%) | 5000-15000 | 고점도 제형 |
| KSG-18 | Shin-Etsu | Phenyl Trimethicone + Dimethicone/Phenyl Vinyl Dimethicone Crosspolymer | 1000-3000 | 광택 부여 |
| KSG-310 | Shin-Etsu | Dimethicone + PEG-10 Dimethicone + Dimethicone Crosspolymer | 2000-6000 | W/S 유화 |
| BELSIL EG 1 | Wacker | Cyclopentasiloxane + Dimethicone Crosspolymer | 1000-3000 | 엘라스토머 |
| Gransil GCM | Grant Industries | Cyclopentasiloxane + Polysilicone-11 | 800-2500 | 컬러코스메틱 |

■ 유기변성 점토 / 벤톤겔 (Organo Clay / Bentone Gel)

벤톤겔은 유기변성 벤토나이트(헥토라이트)를 유기용매에 분산시킨 겔 증점제입니다. 유상을 증점시키거나 안료 분산 안정화에 사용됩니다.

| 상품명 | 공급사 | 구성 INCI (비율) | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bentone Gel MIO | Elementis | Isostearyl Alcohol + Stearalkonium Hectorite + Propylene Carbonate | 유상 겔화, 립스틱 |
| Bentone Gel ISD | Elementis | Isododecane + Disteardimonium Hectorite + Propylene Carbonate | 유상 증점, 선크림 |
| Bentone Gel IPM | Elementis | Isopropyl Myristate + Stearalkonium Hectorite + Propylene Carbonate | 유상 증점, W/O 크림 |
| Bentone Gel CAO | Elementis | Caprylic/Capric Triglyceride + Stearalkonium Hectorite + Propylene Carbonate | 유상 겔화 |
| Bentone Gel SS71 | Elementis | Cyclopentasiloxane + Disteardimonium Hectorite + Propylene Carbonate | 실리콘 겔화 |
| Bentone Gel VS-5PC | Elementis | Cyclopentasiloxane + Disteardimonium Hectorite + Propylene Carbonate | 실리콘 증점 |
| Tixogel VZ | BYK | Castor Oil + Disteardimonium Hectorite + Propylene Carbonate | 고점도 유상 |
| Claytone HY | BYK | Quaternium-18 Hectorite | 유상 증점 (분말) |

■ 유화 블렌드 / 자기유화 베이스 (Emulsifying Blend)

유화제와 보조유화제를 미리 최적 비율로 블렌딩한 제품입니다. 연구원이 HLB 계산 없이도 안정적인 유화가 가능합니다.

| 상품명 | 공급사 | 구성 INCI | HLB | 타입 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olivem 1000 | Hallstar | Cetearyl Olivate + Sorbitan Olivate | 9.0 | O/W 천연유래 |
| Montanov 68 | SEPPIC | Cetearyl Alcohol + Cetearyl Glucoside | 11.5 | O/W APG |
| Emulgade SE | BASF | Glyceryl Stearate SE (자기유화형) | 5.8 | O/W SE |
| Polawax | Croda | Cetearyl Alcohol + Polysorbate 60 | 12.0 | O/W 범용 |
| Lipowax D | Lipo Chemicals | Glycol Distearate + Glyceryl Stearate + PEG-100 Stearate | 11.0 | O/W 펄 |
| ABIL EM 90 | Evonik | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | 5.0 | W/S 유화 |
| ABIL WE 09 | Evonik | Polyglyceryl-4 Isostearate + Cetyl Dimethicone Copolyol + Hexyl Laurate | 6.0 | W/O 유화 |

■ 기능성 프리믹스 / 활성성분 블렌드 (Functional Premix)

여러 유효성분을 최적 비율로 혼합하여, 연구원이 한 번에 투입할 수 있도록 만든 프리믹스입니다.

| 상품명 | 공급사 | 주요 구성 INCI | 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tego Cosmo C100 | Evonik | Tocopheryl Acetate + Ascorbyl Palmitate + Retinol | 항산화 복합체 |
| SymWhite 377 | Symrise | Phenylethyl Resorcinol | 미백 (단일이지만 상품명) |
| Matrixyl 3000 | SEDERMA | Palmitoyl Tripeptide-1 + Palmitoyl Tetrapeptide-7 | 항주름 펩타이드 |
| Syn-Ake | DSM | Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | 보톡스 유사 펩타이드 |
| PhytoSoothe | Ashland | Bisabolol + Glycyrrhiza Glabra Root Extract + Aloe Barbadensis Leaf Extract | 진정 복합체 |
| Granactive Retinoid | Grant Industries | Hydroxypinacolone Retinoate + Dimethyl Isosorbide | 차세대 레티노이드 |

■ 실리콘 블렌드 / 기능성 실리콘 (Silicone Blend)

| 상품명 | 공급사 | 구성 INCI | 점도(cP) | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC 200 Fluid | Dow | Dimethicone (다양한 점도) | 5-12500 | 범용 실리콘 |
| DC 245 Fluid | Dow | Cyclopentasiloxane | 4.2 | 휘발성 캐리어 |
| DC 556 Fluid | Dow | Phenyl Trimethicone | 22 | 광택/발림성 |
| DC 5225C | Dow | Cyclopentasiloxane + PEG/PPG-18/18 Dimethicone | 5 | W/S 유화제 |
| Silsoft 900 | Momentive | Bis-Hydroxy/Methoxy Amodimethicone + C11-15 Pareth-7 | 3000 | 모발 컨디셔닝 |
| Xiameter PMX-1501 | Dow | Cyclotetrasiloxane | 2.3 | 휘발성 (D4, 규제 주의) |

■ 고분자 증점제 블렌드 (Polymer Thickener Blend)

| 상품명 | 공급사 | 구성 INCI | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Carbopol Aqua SF-1 | Lubrizol | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer + Water | 액상 카보머 (분진 없음) |
| Sepimax ZEN | SEPPIC | Polyacrylate Crosspolymer-6 | 전해질 내성 증점제 |
| Sepigel 305 | SEPPIC | Polyacrylamide + C13-14 Isoparaffin + Laureth-7 | 에멀전 증점제 |
| Ultrez 10 | Lubrizol | Carbomer | 범용 카보머 |
| Aristoflex AVC | Clariant | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | 냉간 공정 증점 |
| Simulgel INS 100 | SEPPIC | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer + Squalane + Polysorbate 60 | 원스텝 유화증점 |

5. 카테고리 6: 안정성 시험 기준 (STABILITY_TEST)

처방이 만들어진 후 반드시 안정성 시험을 거쳐야 합니다. AI가 처방 설계 단계에서 안정성 리스크를 사전에 예측하면, 실패 확률을 크게 줄일 수 있습니다.

5.1 시험 유형별 조건

| 시험 유형 | 온도 조건 | 기간 | 평가 항목 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가속 시험 | 45℃ ± 2℃ | 3개월 | 외관/pH/점도/미생물 | 초기 대비 변화율 ≤10% |
| 장기 시험 | 25℃ ± 2℃ / 60% RH | 12~36개월 | 외관/pH/점도/유효성분 | 스펙 범위 내 유지 |
| 광안정성 시험 | ICH Q1B (NFC 조건) | 총 120만 lux·hr | 색상변화/분해산물 | 광분해 ≤5% |
| 온도순환 시험 | -10℃↔45℃ (24시간 주기) | 10사이클 | 크리밍/분리/결정 | 물리적 분리 없음 |
| 동결-해동 시험 | -20℃↔25℃ | 5사이클 | 분리/석출/점도 | 가역적 변화만 허용 |
| 원심분리 시험 | 3000rpm, 30분 | 1회 | 층분리/크리밍 | 분리 없음 |
| 미생물한도 시험 | Challenge Test (PET) | 28일 | 5종 균주 접종 | A등급: 3일 내 3log 감소 |

5.2 AI 처방 시 안정성 사전 체크 항목

| 체크 항목 | 리스크 | AI 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 유화 안정성 | 크리밍/합일/전상 | HLB 차이 ≤2, 유화제 농도 ≥3% |
| pH 안정성 | 시간 경과 시 pH drift | 버퍼 시스템 포함 여부, 성분 간 산/염기 반응 |
| 점도 안정성 | 점도 저하/증가 | 전해질+카보머 조합 회피, 증점제 선택 적합성 |
| 색상 안정성 | 변색/탈색 | 철이온+아스코르빅산 조합 회피, 산화방지제 필수 |
| 방부 안정성 | 미생물 오염 | 방부제 최적 pH 범위 확인, 계면활성제 불활성화 |
| 향 안정성 | 향 변질 | 알데히드향+알칼리 회피, 바닐린 변색 주의 |
| 자외선 안정성 | 자외선차단제 분해 | 아보벤존+옥토크릴렌 병용, 광안정화 필수 |

6. 카테고리 5: 원료 호환성 매트릭스 (COMPATIBILITY)

성분 간의 물리적/화학적 비호환성은 처방 실패의 가장 큰 원인입니다. AI가 이 데이터를 참조하면 비호환 조합을 사전에 차단할 수 있습니다.

6.1 주요 비호환 조합

| 성분 A | 성분 B | 비호환 유형 | 증상 | 대처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 음이온 계면활성제 (SLES) | 양이온 계면활성제 (CTAC) | 이온 결합 | 침전/겔화/실활 | 절대 혼합 금지 |
| Carbomer | 전해질 (NaCl, CaCl₂) | 전하 차폐 | 급격한 점도 저하 | 전해질 내성 증점제 사용 |
| Niacinamide | Vitamin C (저pH) | 산-아미드 반응 | 니코틴산 생성 (홍조) | pH 5.0 이상 유지 또는 분리 |
| Retinol | AHA/BHA | 과도한 자극 | 피부 자극/박리 | 교대 사용 권장 |
| Retinol | Benzoyl Peroxide | 산화 분해 | 레티놀 실활 | 동시 사용 금지 |
| Ascorbic Acid | Fe³⁺ 이온 | Fenton 반응 | 갈변/분해 촉진 | 킬레이트제(EDTA) 필수 |
| Zinc Oxide | 산성 성분 | 산-ZnO 반응 | ZnO 용해/점도 변화 | pH 6.0 이상 유지 |
| 양이온 폴리머 | 음이온 증점제 | 이온 복합체 형성 | 겔화/침전 | 비이온 대체 |
| 에탄올 (>20%) | Carbomer | 탈수 효과 | 점도 급락 | Carbomer 배합량 증가 |
| 프로필렌글리콜 | 특정 향료 | 향료 용해 불균일 | 혼탁/침전 | 사전 용해성 확인 |
| Phenoxyethanol | 양이온 계면활성제 | 활성 저하 | 방부력 감소 | 농도 증가 또는 대체 |
| 자외선차단제(아보벤존) | 철이온/산화물 | 킬레이트 형성 | 변색(노랑→갈색) | 옥토크릴렌 광안정화 |

7. 카테고리 7: 공정 조건 DB (PROCESS_CONDITION)

동일한 처방이라도 공정 조건에 따라 제품 품질이 완전히 달라집니다. 유화 온도, 교반 속도, 냉각 프로파일, 투입 순서 등이 핵심입니다.

| 제형 | 유화/혼합 온도 | 교반 속도 | 냉각 프로파일 | 핵심 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O/W 크림 | 70-75℃ (수상=유상) | 호모믹서 3000-5000rpm | 40℃까지 급냉 → 30℃ 서냉 | 카보머 중화 시점 (45℃ 이하) |
| W/O 크림 | 70-80℃ | 호모믹서 5000-8000rpm | 교반하면서 서냉 | 수상 서서히 투입 (수적 형성) |
| 에센스/세럼 | 상온-40℃ | 패들 300-500rpm | 상온 냉각 | 거품 방지, 진공 탈포 |
| 토너 | 상온 | 패들 200-300rpm | N/A | 가용화제 투입 후 교반 10분 |
| 샴푸 | 50-60℃ | 앵커 100-300rpm | 40℃에서 NaCl 증점 | SLES 기포 최소화 |
| 컨디셔너 | 70-75℃ | 앵커 100-200rpm | 서냉 (40℃ 이하) | 양이온 유화, 저속 필수 |
| 바디워시 | 50-60℃ | 앵커 100-300rpm | 40℃에서 NaCl 증점 | CDEA 60℃에서 투입 |
| 선크림(무기) | 70-75℃ | 3-Roll Mill + 호모 5000rpm | 30℃ 서냉 | ZnO/TiO2 분산이 핵심 |
| 립스틱 | 80-90℃ | 프로펠러 500rpm | 몰드 65℃ → 급냉 | 왁스 완전 용해 확인 |
| 폼클렌징 | 75-80℃ (지방산 용해) | 패들 300rpm | 60℃에서 KOH 중화 | 중화 후 pH 즉시 확인 |
| 치약 | 상온-50℃ | 니더 (고점도 전용) | 진공 탈포 필수 | Silica+NaF 순서 중요 |

8. 카테고리 8: 포장재 호환성 (PACKAGING_COMPAT)

특정 성분은 포장재와 반응하여 용기 변형, 변색, 성분 흡착 등을 일으킵니다. 처방 설계 시 포장재 호환성도 고려해야 합니다.

| 용기 재질 | 호환 성분 | 비호환 성분 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| PP (폴리프로필렌) | 대부분의 화장품 성분 | 에센셜오일 고농도, D-리모넨 | 가장 범용적, 내화학성 우수 |
| PE (폴리에틸렌) | 수계 제품, 대부분 유화물 | 에센셜오일, 실리콘(장기) | HDPE > LDPE 내화학성 |
| PET | 수계 토너, 에센스 | 고농도 에탄올(>70%), 에센셜오일 | 투명도 우수, 알코올에 약함 |
| 유리 (Glass) | 모든 성분 | HF(불산) | 불활성, 무거움, 고가 |
| 알루미늄 튜브 | 크림, 연고 | 산성 pH<4, 알칼리 pH>9 | 내부 코팅 필수 (에폭시/라커) |
| 아크릴 (PMMA) | 수계 제품 | 에탄올, 아세톤, 에센셜오일 | 균열(크레이징) 위험 |
| 실리콘 패킹 | 대부분 성분 | 실리콘 오일 (팽윤) | O-링, 디스펜서 패킹 주의 |

9. n8n 워크플로우 최종 노드 구성

위 10개 카테고리를 n8n DB 갱신 엔진 v3에 반영한 최종 노드 구성입니다.

| 노드 | 타입 | 데이터 소스 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⏰ 2시간마다 실행 | Schedule Trigger | - | 트리거 |
| ▶️ 즉시 실행 | Manual Trigger | - | 수동 트리거 |
| 🇰🇷 식약처 배합한도 | HTTP Request | openapi.foodsafetykorea.go.kr | KR 규제 |
| 🇪🇺 EU COSING 규제 | HTTP Request | ec.europa.eu/cosing | EU 규제 |
| 🇺🇸 FDA OTC Monograph | HTTP Request | dailymed.nlm.nih.gov | US 규제 |
| 🔬 PubChem 물성 조회 | HTTP Request | pubchem.ncbi.nlm.nih.gov | 분자량/LogP/TPSA |
| 🧪 NCI 화학물질 DB | HTTP Request | cactus.nci.nih.gov | 화학 구조 |
| 📋 제형별 가이드 처방 | Code (내장 DB) | 28+ 제형 기본 배합비 | 처방 가이드 |
| 🧬 핵심 원료 물성 DB | Code (내장 DB) | 30+ 핵심 원료 물성 | 원료 스펙 |
| 🧫 복합원료 DB | Code (내장 DB) | 50+ 복합원료 구성 INCI | 복합원료 |
| ⚗️ 호환성 매트릭스 | Code (내장 DB) | 30+ 비호환 조합 | 호환성 |
| 🔥 안정성 시험 기준 | Code (내장 DB) | 시험 조건/판정 기준 | 안정성 |
| ⚙️ 공정 조건 DB | Code (내장 DB) | 11+ 제형별 공정 | 공정 |
| 📦 포장재 호환성 | Code (내장 DB) | 7+ 재질별 호환 | 포장재 |
| 🔄 규제 데이터 정규화 | Code | 3개 규제 소스 병합 | 정규화 |
| 🔄 원료 물성 정규화 | Code | 2개 물성 소스 병합 | 정규화 |
| 🔗 통합 데이터 머지 | Code | 모든 브랜치 합류 | 통합 |
| 💾 PostgreSQL 통합저장 | PostgreSQL | coching_knowledge_base | DB 저장 |
| 📁 이중 백업 저장 | Code | E:\COCHING\data + ~/.n8n/ | JSON 백업 |
| 📊 실행 결과 리포트 | Code | 실행 통계 생성 | 로그 |

총 20개 노드, 10개 데이터 카테고리, 이중 백업 (E:\COCHING\data + ~/.n8n/coching-data) + PostgreSQL